ИНСТРУКЦИЯ

о порядке совместных действиях администрации

объекта и пожарной охраны при ликвидации пожара

При возникновении пожаров действия администрации гостиницы «Андалусия»,  в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

Каждый работник, обнаруживший пожар или загорание

ОБЯЗАН:

а) немедленно  сообщить об этом в городскую пожарную охрану по телефону «01», указав точный адрес,  что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

б) приступить к тушению пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.);

в) принять меры для вызова к месту пожара  руководителя  подразделения,  участка или другого должностного лица. Руководитель участка или другое должностное лицо,  прибывшее к месту  пожара,

ОБЯЗАНО:

а) проверить,  вызваны   ли подразделения пожарной охраны;

б) поставить в известность о пожаре руководство;

в) возглавить руководство тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны ГПС МЧС РФ;

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

д) проверить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты, имеющихся на объекте;

е) удалить  из  помещения за пределы этажа или опасной зоны работников учреждения, не занятых ликвидацией пожара;

ж) в  случае  угрозы  жизни  людей  немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

з) при необходимости вызвать медицинскую,  газоспасательную или другие аварийные службы города;

и) прекратить работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

к) при необходимости отключить электроэнергию, системы вентиляции,  остановить агрегаты, аппараты, установки и осуществить мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

л) обеспечить  защиту людей,  участвующих в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

м) одновременно  с  тушением  пожара  проводить  охлаждение конструктивных элементов помещений, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

По прибытии  на пожар пожарных подразделений работник,  руководящий тушением пожара,  обязан сообщить  старшему начальнику пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых тушением пожара эвакуацией материальных ценностей.

В соответствии с требованиями Боевого Устава пожарной охраны в зависимости от обстановки на пожаре и количества подразделений,  работающих на тушении,  руководитель тушения  пожара (старший начальник прибывших пожарных подразделений) организует в штаб пожаротушения. В состав штаба может входить представитель администрации (главный инженер,  начальник ДПД, или другие специально назначенные руководством ответственные лица).

Представитель _____________ в штабе пожаротушения ДОЛЖЕН:

а) консультировать руководителя тушения пожара по  специфическим особенностям объекта (планировка,  наличие и места применения или хранения ядовитых,  легковоспламеняющихся веществ, газов, установок под высоким напряжением, дорогостоящего оборудования т.п.);

б) обеспечить,  по  требованию,  штаб пожаротушения рабочей силой и инженерно-техническим персоналом для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

в) организовать по указанию руководителя тушения пожара отключение или переключение различных коммуникаций;

г) корректировать действия инженерно-технического персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

По каждому  происшествию  администрация  обязана  выяснить обстоятельства,  способствовавшие возникновению и развитию пожара и осуществить необходимые профилактические меры.