ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности при отпуске ГЖ и ЛВЖ

в металлическую тару, размещенную в кузове автомашин

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Настоящая Инструкция обязательна для лиц  производящих отпуск  и получение светлых нефтепродуктов в металлическую тару, расположенную непосредственно в кузове автомашины.

2. Лица,  производящие  получение нефтепродуктов на АЗС в металлическую тару, непосредственно в кузове автомашины, должны  быть  проинструктированы  о  соблюдении мер пожарной безопасности а также обучены Правилам применения первичных средств пожаротушения.

3. Транспортные средства перевозящие нефтепродукты должны быть  обеспечены глушителем выведенным под радиатор,  на конце глушителя  должен  быть  установлен  искрогаситель.  В  кузове транспортного   средства   должны   быть  размещены  первичные средства пожаротушения (2 огнетушителя -10, углекислотный огнетушитель,  1 асбестовое полотно размером 1х1,5 м, 1 ящик с сухим песком совкой лопатой).

II.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

ОТПУСКА И ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ТАРУ

1. Лица,  прибывшие на АЗС для получения нефтепродуктов в тару установленную непосредственно в  кузове  автомашин, должны установить автомашину у ТРК и заглушить двигатель.

2. Оператор АЗС должен внешним осмотром проверить исправность автомашины.

3. Тара, предназначенная для  получения  нефтепродуктов  в кузове  автомашины  должна быть чистой, закрепленной и установленной крышками вверх.  наливать нефтепродукты  в  неисправную тару,  стеклянную  и полиэтиленовую ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  Открывание и закрывание  крышек  металлической  тары  должно  производиться инструментом не дающим искру.

4. Отпуск нефтепродуктов в тару во время  грозы  запрещается.

5. Во время заполнения тары нефтепродуктами запрещается:

-курить и применять открытый огонь;

-производить ремонт двигателя автомобиля;

-использовать для   освещения  заполнения  тары  открытый огонь (для этой цели нужно применять эл. аккумуляторный фонарь во взрывобезопасном исполнении).

-не отлучаться с места расположения тары в момент  заполнения ее нефтепродуктами.

6. После окончания наполнения тары нефтепродуктами  необходимо:

-перекрыть раздаточный кран извлечь его из горловины тары

-протереть тару от случайно пролитых нефтепродуктов;

-закрыть тару пробками с прокладками.